验钞机配置参数
	*入钞口容量
	200张

	*出钞口容量
	1个，容量200张

	*基本点验功能
	可检测半张、夹张、连张、重张、窄钞、残钞、拼凑币、变造币、复印币、机制币等异常纸币（第四套、第五套（含2015版）各面值人民币纸币，能够通过软件升级即可支持点验新版人民币）、冠字号码识别。

	*鉴伪技术和标准
	设备验钞模块应采用多光谱数字图像识别技术、红外光学鉴别技术、紫外光学鉴别技术、荧光光学鉴别技术、磁性安全线鉴别技术、磁性油墨鉴别技术、红外图像鉴别技术、可见光图像鉴别技术、冠字号码鉴别技术等伪钞鉴别技术和手段，能识别各种伪钞、变造币、拼凑币、反宣币，不低于国家GB16999-2010国家A类点钞机标准。

满足金融行业标准JR/T 0154-2017《人民币现金机具鉴别能力技术规范》的技术要求，并已通过国家权威测试。

	*冠字号码识别存储
	支持识别结果通过网络传输和存储，并承诺设备支持接入银行现金冠字号码管理系统功能

	*清分速度
	>=980张/min

	*假币漏辨率
	<=0.00/%

	*真币误辨率
	<=0.00/%

	*冠字号码误识率
	<=0.00/%

	*券别错分率
	<=0.001/%

	*套别错分率
	<=0.01/%

	*版别错分率
	<=0.1/%

	*卡钞率
	<=0.001/%

	*外部扩展接口
	设备应具有以下接口：标准TCP/IP网络接口、RS-232接口、USB接口、外显接口

	*联网管理
	设备应具有联网监控管理的通讯接口

	大负荷运行稳定性
	平均无故障工作时间MTBF大于等于800小时

	设备操作系统
	支持中文操作系统

	故障排除简便性
	设备应具有图形界面(支持中文)，可以显示卡钞和故障传感器，可方便开启机器，具备快速有效解决通道中卡钞的功能

	电源适应能力
	220V(1±10%)，50Hz－60Hz(1±5%)

	机器运行噪音
	<60dB

	环境要求
	环境温度 0(C－40(C，相对湿度 30%－90%无凝结

	统计报表
	具备统计打印功能




